-----------------------------------------------------------------------------

Kurzanleitung und Dokumentation zu CASTOR und POLLUX 0.96

-----------------------------------------------------------------------------

ALLGEMEINES

Was machen CASTOR und POLLUX?

Das Duo CASTOR und POLLUX stellt einem Schneider/Amstrad JOYCE die Lauf-

werke eines PC zur Verfügung. Beliebige Verzeichnisse auf den Laufwerken

des PC werden auf dem JOYCE unter verschiedenen, frei wählbaren, Laufwerks-

buchstaben zugänglich gemacht. Die Zuordnung von Laufwerksbuchstaben des

JOYCE zu PC-Verzeichnissen kann zur Laufzeit beliebig geändert werden.

CASTOR und POLLUX liegen zur Zeit in der Version 0.96 vor. Die Versions-

nummer deutet schon an, daß es sich noch um ein Programmpaket im Versuchs-

stadium handelt. Die Grundfunktionen laufen schon recht stabil, die

Geschwindigkeit ist (im Rahmen des auf der seriellen Schnittstelle

möglichen) recht brauchbar, aber einige spezielle CP/M-Funktionen sind

bisher nur rudimentär implementiert.

Hardwarevoraussetzungen

Ein Schneider/Amstrad JOYCE, beliebiges Modell. (Bei mir ein PCW 8256 mit

512 kByte RAM, 3" und 5 1/4" Laufwerk)

Eine CPS 8256 kompatible serielle Schnittstelle für den JOYCE. (Bei mir

eine CPS 8256 serielle/parallele Schnittstelle) Dazu ein Standard

Nullmodemkabel. (Steckerbelegung siehe unten)

Alternativ dazu eine Selbstbauschnittstelle auf Basis einer 8255 PIO und

ein 25-poliges Kabel.

Ein beliebiger (IBM-kompatibler) PC. An die Ausstattung des PC werden keine

besonderen Anforderungen gestellt. 512 kByte RAM, beliebige Grafikkarte.

Eine Festplatte wäre nett. Natürlich muß eine freie serielle bzw. parallele

Schnittstelle vorhanden sein.

Softwarevoraussetzungen

CASTOR und POLLUX setzen keine spezielle Software voraus.

Auf dem JOYCE benötigt CASTOR CP/M plus, unter LocoScript arbeitet es

leider nicht.

Auf dem PC wird DOS in einer halbwegs aktuellen Version (ab 3.0) voraus-

gesetzt. Tests in den DOS-Boxen anderer Betriebssysteme (WIN, OS/2, Linux)

habe ich nicht durchgeführt. Sofern dort der Zugriff auf die Register der

seriellen bzw. parallelen Schnittstelle möglich ist, sollte es aber keine

größeren Probleme geben. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, daß POLLUX

ständig aktiv die Tastatur und die Schnittstelle pollt. Von einer recht

ansehnlichen Systembelastung ist also auszugehen.

Programmaufruf

Um die PC-Laufwerke vom JOYCE aus nutzen zu können sind zwei Programm-

aufrufe nötig.

Auf dem JOYCE muß CASTOR gestartet werden.

A:CASTOR

Durch diesen Aufruf wird eine RSX im RAM des JOYCE installiert. Diese RSX

versucht eine Verbindung zu POLLUX auf dem PC aufzunehmen. Auch wenn der PC

sich nicht meldet, wird die normale Arbeit am JOYCE nicht beeinträchtigt.

Damit der PC antwortet, muß dort POLLUX gestartet werden.

C:\>POLLUX

POLLUX versucht nur ebenfalls eine Verbindung zum JOYCE aufzubauen. Nach

erfolgtem Verbindungsaufbau stehen die Laufwerke des PC für den JOYCE zur

Verfügung. Da POLLUX ein normales Programm ist, belegt es den PC mit

Beschlag.

Ob zuerst CASTOR oder zuerst POLLUX aufgerufen wird, ist übrigens

irrelevant. Auch einen Programmabbruch oder gar Neustart eines der Rechner

überstehen CASTOR und POLLUX normalerweise ohne größere Probleme.

DIE SOFTWARE AUF DEM PC

Die Arbeitsweise von POLLUX

POLLUX belegt den PC nach seinem Aufruf mit Beschlag. Während es aktiv ist,

steht der PC nicht für andere Aufgaben zur Verfügung.

POLLUX kennt keine Kommandozeilenparameter, kann aber über eine Konfigura-

tionsdatei eingestellt werden.

Das Programm kann jederzeit durch Druck auf eine beliebige Taste (außer

RETURN) verlassen werden. Wenn gerade größere Datenmengen zum JOYCE

übertragen werden, kann die Reaktion ein paar Sekunden auf sich warten

lassen.

Die Konfigurationsdatei POLLUX.CFG

Da nicht zu erwarten ist, daß die Grundeinstellungen von POLLUX bei allen

Anwendern gleich sind, können diese über die Datei POLLUX.CFG eingestellt

werden. Vor allem die Zuweisung von CP/M-Laufwerken zu DOS-Pfaden und die

Einstellung der seriellen oder parallelen Schnittstelle werden sich sicher

von Anwender zu Anwender unterscheiden.

Damit POLLUX.EXE seine Konfigurationsdatei auch findet müssen sich beide im

selben Verzeichnis befinden.

POLLUX.CFG ist eine reine Textdatei (ASCII) die mit einem beliebigen Editor

erstellt werden kann. Die Form der Datei und der einzelnen Einträge ist

recht unkritisch.

Alle Zeilen die kein Gleichheitszeichen enthalten werden als Kommentar-

zeilen betrachtet und schlichtweg ignoriert.

Für POLLUX relevante Zeilen enthalten einen Bezeichner, ein Gleichheits-

zeichen und rechts davon den Wert des Bezeichners. Also etwa

NAME = WERT

Leerzeichen am Zeilenanfang, vor und nach dem Gleichheitszeichen und am

Zeilenende dürfen beliebig eingesetzt werden und werden ignoriert. Zwischen

Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden. Bei Wahrheitswerten und

Alternativen (z.B. Parität) ist nur der erste Buchstabe rechts vom

Gleichheitszeichen relevant. Bei Wahrheitswerten werden J, Y, T, + und 1

als TRUE sowie N, F, - und 0 als FALSE gewertet, bei allen anderen Zeichen

wird der Vorgabewert benutzt.

Ein in POLLUX.CFG fehlender Bezeichner nimmt seinen Standardwert an. Fehlt

POLLUX.CFG ganz, dann nehmen alle Bezeichner ihre Standardwerte an. Treffen

die Daten der Standardkonfiguration auf ihre Umgebung zu, dann können sie

also auf POLLUX.CFG verzichten.

Nachfolgend sind alle von POLLUX ausgewerteten Bezeichner mit einer

beispielhaften Zeile aufgeführt. Der Eintrag rechts vom Gleichheitszeichen

in den Beispielen stellt den Standardwert dar.

UserName =

Hier können sie ihren Namen (Vor- und Nachnamen) eintragen. Er wird dann

zum Programmstart ausgegeben.

UserStrasse =

Hier können sie die Straße in der sie wohnen eintragen. Sie wird eben-

falls zum Programmstart ausgegeben.

UserOrt =

Selbiges für ihren Wohnort, eventuell mit Postleitzahl. Straße und

Wohnort werden, außer der Anzeige auf dem Bildschirm, von POLLUX in

keiner Weise benutzt oder ausgewertet. Sie stellen nur eine kleinere

Spielerei dar die ich irgendwann einmal eingebaut habe.

RegCode = 0

Den Unsinn mit der Warteschleife am Programmanfang und -ende habe ich

inzwischen herausgenommen. RegCode ist also jetzt völlig überflüssig.

POLLUX war nur ein willkommenes Opfer um die entsprechenden Routinen

einmal auszuprobieren.

Port = COM

Hier tragen sie ein, über welche Art von Schnittstelle Joyce und PC

verbunden sind. Über die serielle Schnittstelle 'COM' oder über die

parallelel Schnittstelle 'LPT'.

LptNummer = 2

Die Nummer der benutzten parallelen Schnittstelle. Erlaubt sind die Werte

eins bis vier. Belegt die Schnittstelle eine Adresse ausßerhalb des

Standards, dann ist hier eine Null einzutragen. In diesem, und nur in

diesem, Fall wird der unter LptAdresse eingetragene Wert benutzt.

Diese und die folgende Angabe sind natürlich nur relevant, wenn unter Port

der Wert 'LPT' eingetragen ist.

LptAdresse = $278

Entspricht die Adresse ihrer parallelen Schnittstelle nicht dem Standard,

dann müssen sie diese hier angeben. Damit dieser Wert von POLLUX benutzt

wird, muß LptNummer gleich Null sein.

ComNummer = 1

Die Nummer der benutzten seriellen Schnittstelle. Erlaubt sind die Werte

von eins bis vier. Benutzen sie eine ungewöhnliche Adresse und/oder einen

ungewöhnlichen Interrupt, dann tragen sie hier eine Null ein. In diesem

Fall, und nur in diesem Fall, werden die Angaben unter ComAdresse und

ComIRQ benutzt.

Die Angaben zur seriellen Schnittstelle sind natürlich nur relevant, wenn

bei Port der Wert 'COM' eingetragen ist.

ComAdresse = $3F8

Entspricht die Adresse ihrer seriellen Schnittstelle nicht dem Standard,

dann müssen sie diese hier angeben. Damit dieser Wert von POLLUX benutzt

wird, muß ComNummer gleich Null sein.

ComIRQ = 4

Entspricht die Interruptnummer (richtiger: IRQ-Nummer) ihrer seriellen

Schnittstelle nicht dem Standard, dann müssen sie diese hier angeben.

Damit dieser Wert von POLLUX benutzt wird, muß ComNummer gleich Null

sein. ComNummer und ComIRQ sollten immer zusammen angegeben werden.

BaudRate = 14400

Die Baudrate der seriellen Schnittstelle. Vorgabewert ist hier die

momentan von CASTOR und POLLUX maximal erreichbare Baudrate. Höhere Werte

führen zu Fehlern oder werden schlichtweg ignoriert. Sollten sie mit

diesem Wert Probleme haben, dann können sie es mit einem niedrigeren Wert

probieren. ACHTUNG: eine Änderung der Baudrate muß auch in CASTOR auf dem

JOYCE aktiviert werden.

Folgende Baudratenwerte sind zulässig:

14400  12800  11520  10473  9600

Alle anderen Werte führen zu einer Baudrate von 14400 Baud.

DatenBits = 8

Die Anzahl der Datenbits für die Übertragung. Sie kann nur der Form

halber angegeben werden. Andere Werte führen mit Sicherheit zu Fehl-

funktionen.

Paritaet = N

Auch dieser Eintrag ist eigentlich nur der Form halber vorhanden.

Mögliche Werte sind None, Even, Odd, Mark oder Space. Ausgewertet wird

nur der erste Buchstabe.

StopBits = 1

Grmmpf. Naja, selbiges wie oben. Aus rein formalen Gründen vorhanden.

Ehrlich gesagt, weniger aus formalen, denn aus Bequemlichkeitsgründen.

Den Programmteil, der die Einstellung der seriellen Schnittstelle

vornimmt, habe ich aus einem anderen Programm übernommen. Und da

Änderungen immer(!) zu Fehlern führen, habe ich halt so viel wie möglich

eins zu eins übernommen.

MapNummer     = 255

MapAdresse    = $2F8

MapIRQ        = 3

MapBaudRate   = 2400

MapDatenBits  = 8

MapParitaet   = N

MapStopBits   = 1

Die serielle Schnittstelle des JOYCE wird von CASTOR und POLLUX mit

Beschlag belegt. Um sie, wenigstens auf BDOS-Ebene, dennoch nutzen zu

können werden die vier die serielle Schnittstelle betreffenden BDOS-

Aufrufe an den PC und dort an eine zweite serielle Schnittstelle weiter-

geleitet.

Die für die umgelenkte Schnittstelle eingestellten Parameter dürfen sich

durchaus von den Daten der Verbindung JOYCE-PC unterscheiden. Die

einzelnen Werte werden analog zu den Daten der Verbindung JOYCE-PC

eingestellt.

Wird in MapNummer eine Zahl größer als vier eingegeben, dann ist die

Umleitung der seriellen Schnittstelle deaktiviert. Die anderen Map-

Einträge sind dann irrelevant.

Die Umlenkung der seriellen Schnittstelle auf den PC ist auch beim

Einsatz der parallelen Version von CASTOR und POLLUX wirksam.

MaxRetry = 5

Hin und wieder kommt es leider vor, daß ein Datenblock im ersten Anlauf

nicht richtig übertragen wird. Dies kann durch Störungen auf der Leitung,

häufiger aber durch Interrupts auf dem PC oder JOYCE, verursacht sein.

CASTOR und POLLUX wiederholen die Übertragung in diesem Fall bis zu

'MaxRetry' mal, bevor sie aufgeben und die Verbindung abbrechen.

Der angegebene Wert betrifft nur die Anzahl der vom PC ausgelösten

Wiederholungsversuche. Für die vom JOYCE ausgelösten Wiederholungen ist

er irrelevant.

A:=

...

P:=

CP/M kennt die Laufwerke A: bis P:. Jedem dieser Laufwerke kann ein

Verzeichnis auf einem beliebigen PC-Laufwerk zugeordnet werden. Steht

rechts vom Gleichheitszeichen nichts, dann wird das Originallaufwerk des

JOYCE benutzt.

Wollen sie ein Laufwerk schon beim Start von POLLUX auf einen bestimmten

Pfad des PC umleiten, dann muß dieser Pfad eingetragen werden. Wollen sie

z.B. über N: auf den Pfad C:\DOS des PC zugreifen, dann tragen sie

einfach

N:=C:\DOS\

in die POLLUX.CFG ein.

ChangeCfg = FALSE

Während sie mit CASTOR und POLLUX arbeiten werden sie eventuell neue

Zuweisungen von CP/M-Laufwerken zu PC-Pfaden treffen. Diese gehen

normalerweise mit Programmende von POLLUX verloren.

Setzen sie ChangeCfg auf TRUE, dann werden diese Änderungen automatisch

in die POLLUX.CFG eingetragen und stehen beim nächsten Programmstart

sofort zur Verfügung.

Vorgabe ist FALSE, so daß die einmal in POLLUX.CFG eingetragene Pfadzu-

weisung bei jedem Programmstart wieder unverändert zur Verfügung steht.

Protokoll = FALSE

Legt fest, ob die gemeldeten BDOS-Aufrufe des JOYCE auf dem Bildschirm

protokolliert werden sollen. Diese Option hat mir beim Aufspüren von

Fehlern sehr geholfen. Man kann sich aber auch einfach mal ansehen, was

z.B. PIP alles aufruft wenn es eine Datei kopiert.

ProtokollDatei =

Der Name einer Datei in der das Verbindungsprotokoll festgehalten wird.

Ist kein Dateiname angegeben, dann wird auch keine Protokolldatei

geführt. Ist ein Dateiname angegeben, dann wird die Datei auch dann

geführt, wenn 'Protokoll' auf FALSE steht. Auch diese Option wird Otto

Normalverbraucher höchst selten benötigen. Eingeführt habe ich sie, um

einige Fehler einzukreisen.

TickSound = FALSE

Da bei mir der JOYCE und der PC zur Zeit einige Meter voneinander

entfernt stehen, kann ich vom JOYCE aus nur schlecht auf den Bildschirm

des PC gucken. Ist TickSound gesetzt, dann gibt der PC bei jedem BDOS-

Aufruf und bei jeweils 256 übertragenen Datenbytes einen kurzen Laut von

sich. Außerdem produziert er ein langsames Ticken wenn er auf eine (Re-)

Synchronisation mit dem JOYCE wartet. Das machte es mir bei Änderungen

wesentlich leichter gelegentliche Abstürze zu erkennen. Im normalen

Betrieb ist das Geknatter jedoch eher nervig. Aber, wer's mag kann

TickSound gerne auf TRUE setzen.

SetTime = TRUE

POLLUX setzt, was bis zur Version 0.94 undokumentiert war, die Uhrzeit

des JOYCE auf die Uhrzeit des PC. Ist dies nicht gewünscht kann dieses

Verhalten jetzt auch abgeschaltet werden.

Statistik = FALSE

Legt fest, ob POLLUX bei Programmende die Zahl der übertragenen Bytes

anzeigt. Das dient beim Anwender nur der Befriedigung der Neugierde. Mir

half es dabei, den Verwaltungsoverhead etwas zu reduzieren.

Es gibt noch ein paar weitere mögliche Eintragungen in die CFG-Datei, diese

dienen aber wirklich nur Debuggingzwecken. Ich möchte sie hier nicht im

einzelnen beschreiben. Zum Einen sind sie für die Benutzung von POLLUX

völlig irrelevant, zum Anderen können sie in folgenden Versionen einfach

wieder wegfallen.

SOFTWARE AUF DEM JOYCE

Die Arbeitsweise von CASTOR

CASTOR installiert bei seinem Aufruf eine RSX im RAM des JOYCE. Sollte

bereits eine Kopie der RSX im Speicher vorliegen, so wird dies erkannt und

auf eine erneute Installation verzichtet.

Einige Optionen von CASTOR können per Kommandozeilenparameter gesteuert

werden. Wird CASTOR ohne Parameter aufgerufen, dann wird das Programm

sofort nach der Installation der RSX wieder verlassen.

Der Anwender merkt im ersten Moment nichts von der Anwesenheit der RSX. Der

JOYCE funktioniert weiter wie gewohnt. Der einzige Unterschied ist, daß ihm

jetzt (sofern sie in der POLLUX.CFG eingetragen sind und die Verbindung zum

PC steht) einige neue Laufwerke zur Verfügung stehen. Diese Laufwerke

können wie jedes echte Laufwerk des JOYCE benutzt werden. Dateien können

gelesen, geschrieben, kopiert oder gelöscht werden.

Ein paar kleine Haken sind allerdings dabei. Die Dateien auf diesen

zusätzlichen Laufwerken tauchen unter allen Usernummern auf. Hier könnte

man ansetzen, um POLLUX noch ein wenig aufzubohren, so daß unter den 16

möglichen Usernummern eines Laufwerks 16 verschiedene DOS-Pfade zugänglich

gemacht werden.

Auch einige der Tools die direkt in den Sektoren der Laufwerke rumwühlen

verweigern ihren Dienst. Generelle Abhilfe wäre hier nur mit unverhältnis-

mäßig hohem Aufwand möglich. Einzelne sich daraus ergebende Unzulänglich-

keiten kann man aber vielleicht mit ein paar Änderungen in POLLUX

korrigieren.

Falls die Verbindung zum PC im laufenden Programm verloren geht, stehen

diesem die zusätzlichen Laufwerke nicht mehr zur Verfügung. Die ersten

Versionen der RSX versuchten dann sofort eine neue Verbindung aufzubauen.

Das führte dazu, daß auch der Zugriff auf die lokalen Laufwerke

unerträglich langsam wurde. Der Aufruf von CASTOR /X um die RSX aus dem

Speicher zu schmeißen dauerte dann länger als ein Neustart des Rechners.

Jetzt versucht sich die RSX nur noch dann am Neuaufbau der Verbindung wenn

der Rechner sowieso auf einen Tastendruck wartet. Das ist z.B. am Kommando-

prompt der Fall. Wird eine Taste gedrückt, dann bricht die RSX ihren

Synchronisationsversuch ab, so daß der Anwender keine Verzögerung

bemerkt.

In einigen Programmen ist ein Neuaufbau einer verlorenen Verbindung zum PC

dadurch leider nicht mehr möglich. In diesen, hoffentlich seltenen, Fällen

muß das entsprechende Programm verlassen und neu gestartet werden falls es

auf Daten von den PC-Laufwerken angewiesen ist.

Die Kommandozeilenparameter von CASTOR

Ein Aufruf von CASTOR ohne Parameter installiert die RSX und baut die

Verbindung zum PC auf, falls dies nicht schon geschehen ist. Um die RSX

wieder entfernen zu können, die Verbindung neu zu synchronisieren oder sich

einfach die aktuelle Laufwerkszuordnung anzusehen, muß man CASTOR mit

Parametern aufrufen.

Für einige der Optionen stehen mehrere Abkürzungen zur Verfügung. Zum einen

die Abkürzungen die auch meine DISK-RSX benutzt, zum anderen Abkürzungen

die an DOS-Konventionen angelehnt sind. Weiterhin akzeptiert CASTOR auch

ein einleitendes '-' statt des '/'. Wer abwechselnd mit mehreren Betriebs-

systemen arbeiten muß, flucht oft genug über diese kleinen Unterschiede,

also lasse ich hier halt mehrere der üblichen Schreibweisen zu.

Die Parameter im Einzelnen.

/?

/H (hilfe)

Ausgabe eines kurzen Hilfstextes über die zur Verfügung stehenden

Parameter.

/I (initialisiere)

Initialisiert die RSX neu und setzt dabei unter anderem die Schnitt-

stellenparameter neu.

<baudrate>

Wir eine Zahl als Parameter angegeben, dann initialisiert POLLUX die RSX

ebenfalls neu, aber mit der angegebenen statt der Standardbaudrate. Die

parallele Version ignoriert diesen Parameter.

/E (erase)

/R (remove)

/X (exit)

Deaktiviert die RSX und entfernt sie aus dem Speicher.

/A (anzeigen)

/B (belegung)

/S (show)

Zeigt die aktuelle Laufwerkszuordnung der RSX an. In jeder Zeile der

Ausgabe wird der CP/M-Laufwerksbuchstabe gefolgt von einem Gleichheits-

zeichen und dem zugeordneten MS-DOS-Verzeichnis angezeigt. Ist kein

MS-DOS-Verzeichnis angegeben, dann wird das Laufwerk nicht auf den PC

umgeleitet.

d:

d:=

Eine eventuell vorhandene Zuordnung des Laufwerkes d: ('A:'..'P:') zu

einem MS-DOS-Verzeichnis wird aufgehoben. Unter dem Laufwerksbuchstaben

ist, sofern vorhanden, nun wieder das lokale Laufwerk des JOYCE

verfügbar.

Beispiel: CASTOR D:=

d:=pfad

Dem CP/M-Laufwerk d: ('A:'..'P:') wird ein MS-DOS-Verzeichnis zuge-

ordnet. der MS-DOS-Verzeichnisname muß zwingend eine Laufwerks-

bezeichnung beinhalten, sonst wird er von CASTOR zurückgewiesen. Die

Angabe des '/' nach dem Doppelpunkt oder am Ende des Pfadnamens (wie

von /A ausgegeben) ist nicht nötig und wird ggf. von POLLUX ergänzt. Um

bei einem deutschen Bildschirmzeichensatz nicht für unnötige Verwirrung

zu sorgen, benutzt CASTOR auf dem CP/M-System statt des MS-DOS-üblichen

'\' das Zeichen '/'.

Beispiel: CASTOR D:=C:/DOS/

CASTOR D:=C:/DOS

CASTOR C/DOS

In diesem Zusammenhang eine Bitte: Vermeiden sie im Verzeichnisnamen,

die sie vom JOYCE aus nutzen wollen, Umlaute und Sonderzeichen soweit

wie möglich. CASTOR und POLLUX sind damit noch nicht getestet worden und

ich kann daher für nix garantieren. Insbesondere ein 'Ö' wird von POLLUX

mit Sicherheit als Backslash '\' interpretiert.

Verzeichnisse komfortabler wechseln. CD für den JOYCE.

Die in CASTOR eingebauten Möglichkeiten zum Verzeichniswechsel sind recht

rudimentär. Um CASTOR nicht mit Kommandozeilenparametern, die sich sowieso

kaum jemand merken kann, zu überfrachten habe ich die erweiterten Möglich-

keiten zum Verzeichniswechsel in ein eigenes Programm ausgelagert.

Im Folgenden bezeichnet <cpm> ein CP/M-Laufwerk (A: bis P:). <verzeichnis>

steht für ein Verzeichnis auf dem DOS-Rechner, es kann auch ein voll-

ständiger Pfad, eventuell mit Laufwerksangabe, sein.

CD ?

Gibt eine, allerdings recht kurze, Hilfestellung zu den möglichen

Parametern auf dem Bildschirm aus.

CD <cpm>

Ist <cpm> ein auf dem PC simuliertes Laufwerk, dann werden der aktuell

zugewiesene Pfad und in einer Liste alle von dort aus erreichbaren

Unterverzeichnisse angezeigt. Ist <cpm> ein lokales Laufwerk des JOYCE,

dann erfolgt eine entsprechende Meldung.

CD <cpm> <verzeichnis>

Verbindet das CP/M-Laufwerk <cpm> mit dem Verzeichnis <verzeichnis> auf

dem PC. Ist <cpm> zum Zeitpunkt des Aufruf noch nicht mit einem DOS-Pfad

verknüpft, dann muß ein vollständiger Pfad inclusive Laufwerksbuchstaben

angegeben werden. Sonst reicht auch der Name eines Unterverzeichnisses.

Es funktioniert also z.B. auch ein 'CD ..'. Der neue Pfad und alle von

dort erreichbaren Unterverzeichnisse werden angezeigt.

CD <cpm> -

Löscht die Zuordnung des CP/M-Laufwerks zu einem DOS-Pfad. Unter <cpm>

ist anschließend wieder das entsprechende lokale Laufwerk zu erreichen.

Der Parameter <cpm> darf weggelassen werden, wenn der CD-Befehl sich auf

das aktuelle CP/M-Laufwerk bezieht.

Auch CD akzeptiert als Trenner zwischen den Verzeichnissen den Slash '/'

(Shift-7). Der Backslash '\' (Shift-Ö) darf ebenfalls benutzt werden, ist

allerdings bei deutschen Zeichensatz schlecht lesbar. C:/BP/BIN sieht halt

besser aus als C:ÖBPÖBIN.

Das Programm CD ist recht klein geraten. Der größte Teil der Funktionalität

wird von POLLUX auf der PC-Seite bereitgestellt. Da Turbo Pascal (die CP/M

Version) immer seine gesamte Laufzeitbibliothek einbindet, ist die COM-

Datei dennoch ca. 10 kByte groß. Eine signifikante Verkleinerung auf

geschätzt unter 1 kByte ließe sich durch eine Umsetzung in Assembler

erreichen. Nach solcher Bitpfriemelei steht mir jetzt jedoch nicht der

Sinn. Die, aus anderen Gründen, nötigen Änderungen der RSX haben meinen

Bedarf an Assemblerprogrammierung erstmal abgedeckt.

Anm.: Inzwischen habe ich mich doch einmal darangesetzt CD von TurboPascal

in Assembler umzusetzen. Dabei habe ich noch einige Arbeit vom JOYCE

auf den PC verlagert. Herausgekommen ist eine 1k-Datei. Benutzt werden

weniger als 256 Byte, wovon das meiste auch noch der Text der

Fehlermeldungen ist. Aber 1kByte ist nun mal CP/Ms minimale

Dateigröße.

TECHNISCHES

Die serielle Verbindung vom JOYCE zum PC

JOYCE und PC sind über die serielle Schnittstelle mit einem sogenannten

Nullmodemkabel verbunden. Nullmodem heißt es deshalb, weil zwischen den

Rechner halt kein (Null) Modem, für das die serielle Schnittstelle

ursprünglich mal gedacht war, vorhanden ist.

Eine Dreidrahtverbindung sollte ausreichen, also TxD und RxD gekreuzt,

sowie eine Masseverbindung.

25-pol                      25-pol 9-pol

Pin                         Pin   Pin

2   TxD -----\ /----- TxD   2     3       TxD -----\ /----- TxD

X                                     X

3   RxD -----/ \----- RxD   3     2       RxD -----/ \----- RxD

7   GND ------------- GND   7     5       GND ------------- GND

4   RTS -+         +- RTS   4     7       RTS -----\ /----- RTS

|         |                                X

5   CTS -+         +- CTS   5     8       CTS -----/ \----- CTS

6   DSR -+         +- DSR   6     6       DSR -+         +- DSR

|         |                           |         |

8   DCD -+         +- DCD   8     1       DCD -+---\ /---+- DCD

|         |                                X

20   DTR -+         +- DTR  20     4       DTR -----/ \----- DTR

Da am PC sowohl 25- als auch 9-polige serielle Stecker vorkommen habe ich

beide Pinbelegungen angegeben. Die Brücken von RTS zu CTS, bzw. zwischen

DSR, DCD und DTR können für CASTOR und POLLUX wegfallen, schaden aber nicht

und man hat dann ein standardmäßig beschaltetes Nullmodemkabel das man auch

für andere Zwecke einsetzen kann.

Rechts ist die Belegung eines 7-adrigen Nullmodemkabels dargestellt, zur

Zeit brauchen CASTOR und POLLUX sowas nicht, aber bei Version 0.3 war's der

Fall und vielleicht muß ich ja irgendwann nochmal darauf zurückgreifen.

Wer mit dem Gedanken spielt auch mein Programm DOSPRINT einzusetzen, der

sollte sich auf jeden Fall die Mühe machen ein siebenadriges Kabel zu

löten. DOSPRINT braucht es nämlich.

By the way: Auch wenn es allgemein üblich geworden ist die Kabel von

seriellen Schnittstellen bei laufendem Betrieb abzuziehen und wieder

anzustöpseln, gut ist das nicht. In 99,9% der Fälle geht's glatt, aber wenn

die Masseleitung die erste ist die getrennt wird, dann kann man sich auch

die serielle Schnittstelle zerschießen. Schneider empfiehlt, die Strippen

nur bei ausgeschalteten Rechnern zu ziehen.

Die parallele Verbindung vom JOYCE zum PC

Da die Verbindung über die serielle Schnittstelle doch recht langsam ist,

habe ich mir Gedanken über eine parallele Verbindung gemacht. Leider gibt

es hier, zumindest auf Seiten des Joyce, keine brauchbare Standardlösung.

Mit einer kleinen Schaltung am Erweiterungsport des Joyce ist es aber

möglich eine Verbindung zur Druckerschnittstelle des PC herzustellen. Die

Schaltung besteht aus einer 8255 PIO und vier TTL-Bausteinen.

Anm.: Einen sauber ausgearbeiteten Schaltplan habe ich noch nicht fertig.

Es gibt bisher nur eine 'Loseblatt-Sammlung'. Sollte Interesse an

einem Schaltplan bestehen bin ich aber gerne bereit ihn endlich mal

sauber zu Papier (bzw. Diskette) zu bringen. Eine Platine, oder gar

einen Bausatz oder einen fertigen Aufbau wird es aber, zumindest von

mir, nie geben.

Interna von CASTOR und POLLUX

Ich habe mir mal etwas Zeit genommen, um interessierten Nutzern ein paar

Einblicke in die Interna von CASTOR und POLLUX zu geben. Erwartet hier aber

bitte keine detaillierten wasserdichte Beschreibung.

Mit dem Start von CASTOR wird auf dem JOYCE eine sogenannte RSX (resident

system extension) installiert. Wie eine solche aufgebaut sein muß, kann man

in den entsprechenden Handbüchern zu CP/M nachschlagen. Eine RSX quetscht

sich sozusagen zwischen das Programm und das BDOS (basic disk operating

system), das Betriebssystem des JOYCE. Jeder BDOS-Aufruf des Programms geht

erstmal an die RSX. Diese entscheidet, ob sie den Aufruf einfach an die

Originaladresse weiterleitet, oder ihn selbst behandeln will.

Die RSX von CASTOR meldet, wenn sie eine Verbindung zu PC erkannt hat, alle

dateibezogenen Betriebssystemaufrufe an den PC weiter. Dieser (bzw. POLLUX

dort) schaut nach, welches Laufwerk betroffen ist. Ist es ein lokales

Laufwerk des JOYCE (also üblicherweise A: B: oder M:), dann bekommt CASTOR

den Auftrag, den Aufruf einfach an das BDOS weiterzugeben. Ist es ein

Laufwerk das auf dem PC simuliert wird, dann übernimmt POLLUX all die

Arbeiten die auf einem richtigen Laufwerk das BDOS des JOYCE durchführen

müsste.

Natürlich gibt es etliche Unterschiede zwischen den Dateisystemen von CP/M

und MS-DOS. CP/M kennt Usernummern, diese gibt es auf dem PC nicht. Dafür

kennt MS-DOS benannte Verzeichnisse, diese gibt es wiederum unter CP/M

nicht. Die interne Organisation des Dateisystems unterscheidet sich in

vielen Punkten recht heftig. Diese Unterschiede muß POLLUX irgendwie

ausbügeln.

Im wesentlichen schafft POLLUX das auch. Allerdings gibt's einige Falten

die nur mit einem größeren Aufwand auszubügeln wären. Und davor habe ich

mich schlichtweg gedrückt. Nur wenn die Falten die noch drin waren mir

echte Sorgen gemacht haben, habe ich mehr Mühe darauf verwandt sie

glattzubekommen.

Ein simples DIR ohne Parameter klappte schon recht schnell. Der Aufwand den

ich brauchte um PIP zum Laufen zu bringen hat mich ein paarmal fast

verzweifeln lassen. Aber PIP musste ganz einfach laufen, sonst wären CASTOR

und POLLUX nur Spielerei ohne praktischen Wert geblieben.

Ein, eigentlich recht simples, DIR [SIZE] funktioniert auf Laufwerken die

POLLUX simuliert, aber schon nicht mehr. DIR will in diesem Fall an Interna

der Dateiverwaltung heran die sich aus den Daten die auf dem PC anfallen

nur mühsam berechnen lassen. Klar, mit einer Woche (oder mehr) intensiver

Programmierarbeit wäre auch das zu schaffen, aber es ist mir den Aufwand

ehrlich gesagt nicht wert. Dafür müßte man sich auch recht tief in die,

teilweise undokumentierten, Interna der FCBs (file control block)

einarbeiten.

Fortschritte von CASTOR und POLLUX

Um einen groben Überblick über die Geschwindigkeitsverbesserungen von

CASTOR und POLLUX zu haben, habe ich die Ladezeiten der CP/M-Version von

Turbo-Pascal 3.0, das auf der Festplatte des PC gespeichert war, bis zum

Erscheinen des Prompts gemessen. Die Datei TURBO.COM ist 30848 Byte groß.

Als Vergleichswerte habe ich die Ladezeiten von RAM-Disk und Floppy

herangezogen.

< 2 sec   RAM-Disk

7 sec   Floppylaufwerk

7 min   Die ersten Versuche

95 sec   9600 Baud, BDOS, Handshake

82 sec   9600 Baud, BIOS

55 sec   9600 Baud, überflüssigen GetTime-Aufruf entfernt

39 sec   9600 Baud, SIO-Hardware, kein Handshake mehr

35 sec   10417 Baud

32 sec   11364 Baud, Code zeitoptimiert

29 sec   12500 Baud, erneut zeitoptimiert

26 sec   13889 Baud

25 sec   13889 Baud

Bei den ersten Versuchen habe ich mir genaue Zeitmessungen verkniffen, die

Zeiten waren eh indiskutabel und ich habe sie lieber zum Kaffeetrinken

(anfangs reichte es auch noch für ein Stück Kuchen) als zum Messen genutzt.

Bei den ersten Versuchen mit 9600 Baud stellte sich der PC als Bremse

heraus, so daß ich die Unit zum SIO-Zugriff von purem Turbo-Pascal auf

Assembler umstellen mußte.

Danach schaffte der JOYCE es nicht mehr, sein DTR-Signal rechtzeitig zu

aktivieren wenn sein Empfangspuffer voll war so daß ich auf dem JOYCE

direkt auf die Hardware zugreifen mußte.

Der Code der RSX kann zur Zeit nicht viel mehr als die benutzten 13889 Baud

verkraften, Optimierungen bis zu einem Faktor zwei oder etwas mehr wären

aber durchaus noch möglich. Allerdings macht die Hardware des JOYCE uns bei

höheren Baudraten einen Strich durch die Rechnung, so daß sich eine weitere

Optimierung des Codes, außer um die RSX noch etwas kleiner zu machen,

erübrigt.

Die reine zur Übertragung der 30848 Byte von TURBO.COM benötigte Zeit

beträgt übrigens 22,2 Sekunden. Es sind also nur knappe drei Sekunden die

ich durch zusätzliche Verwaltungsdaten und sonstigen Overhead verliere.

Mögliche Baudraten

Sowohl auf dem JOYCE als auch auf dem PC sind die Baudraten der seriellen

Schnittstellen nicht beliebig, sondern nur in mehr oder weniger großen

Schritten einstellbar. Die einzelnen Baudraten werden durch herunterteilen

eines Grundtaktes erreicht. Der Grundtakt auf dem PC beträgt 3,4864 MHz, so

daß dort die Standard-Baudraten erzeugt werden können. Auf dem JOYCE hat

man sich leider einen eigenen Quartz für die Erzeugung der Baudraten

gespart und leitet diese aus dem Systemtakt von 4 MHz ab. Damit ergeben

sich dann leider krumme Werte die mehr oder weniger von den Standardwerten

abweichen.

Glücklicherweise verkraftet die serielle Schnittstelle Abweichungen von bis

zu +/- 5% zwischen den Kommunikationspartnern. Nur dadurch ist der JOYCE

überhaupt in der Lage eine Verbindung zu etwas anderem als einem zweiten

JOYCE aufzunehmen. Bei kleineren Baudraten sind die Unterschiede noch nicht

so gewaltig, aber je höher die Baudrate wird, desto weniger Zwischenwerte

gibt's und desto weiter liegen die Werte des JOYCE leider auch neben den

Standardwerten. Die Werte im für CASTOR und POLLUX relevanten Bereich habe

ich aufgelistet.

PC        JOYCE     Abweichung

------    ------    ----------

2400      2404    +0,1%

4800      4808    +0,1%

7200      7353    +2,2%

9600      9615    +0,2%

10473     10417    -0,5%

11520     11364    -1,3%

12800     12500    -2,4%

14400     13889    -3,7%

16457     15625    -5,3%

19200     -----

Tja, das war's dann. Mit 13889 Baud auf dem JOYCE und 14400 Baud auf dem PC

ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Bei höheren Werten ist die

Abweichung leider zu groß.

Kleinere Baudraten als 9600 Baud werden von CASTOR und POLLUX zur Zeit nicht

mehr unterstützt. Falls jemand sie benötigt, soll er sich melden.

Übertragungsgeschwindigkeit auf der parallelen Verbindung

Für eine, halbwegs ausssagekräftige, vergleichende handgestoppte Messung

der Geschwindigkeit reichte die Ladezeit von Turbo-Pascal nicht mehr aus.

Ich habe also kurzerhand den gesamten Inhalt der RAM-Disk (ca. 120 kByte)

mit PIP übertragen. Heraus kamen folgende Zeiten:

14 sec   RAM-Disk --> RAM-Disk

108 sec   RAM-Disk --> PC-Platte   seriell mit 14400 bps

23 sec   RAM-Disk --> PC-Platte   parallel, erster Versuch

18 sec   RAM-Disk --> PC-Platte   parallel, aktuelle Version

Damit ist die Verbindung Joyce-PC nur noch etwa ein Drittel langsamer als

die RAM-Disk. In umgekehrter Richtung, vom PC zum Joyce, geht es sogar noch

ein Sekündchen schneller.

Ehrlicherweise sei angemerkt, daß (wie ich später feststellte) von den 14

Sekunden bei der Übertragung von RAM-Disk zu RAM-Disk auch eine Sekunde auf

das Konto von CASTOR und POLLUX geht.

Einige Anmerkungen zur umgeleiteten seriellen Schnittstelle.

Jeder BDOS-Aufruf zum Senden bzw. Empfangen von Daten über die serielle

Schnittstelle bewegt nur jeweils ein Byte Nutzdaten. Dazu gesellen sich in

den meisten Fällen noch eine oder zwei Statusabfragen. Dies bedeutet, daß

auf der Verbindung JOYCE-PC für jedes Datenbyte ca. 15 (und mehr) Byte

Verwaltungsoverhead anfallen. Die effektive Baudrate wird sich also um die

600 Baud oder sogar darunter bewegen.

Bei Bedarf kann man das aber über eine Sonderbehandlung der beteiligten

Funktionen sicherlich auf bis zu 2400 und ein paar mehr Baud hochtreiben.

Zusätzlich kann man sich überlegen für eigene Projekte erweiterte

Funktionen in die CASTOR-RSX einzubauen. Durch eine blockweise Übertragung

der Daten kann man sicherlich eine effektive Baudrate um 9600 Baud

erzielen.

Diese Werte gelten für die serielle Verbindung Joyce-PC mit 14400 bps. Mit

der parallelen Verbindung sieht es (ungetestet) sicherlich um Klassen

besser aus. Zumindestens 2400 bps sollten ohne Probleme erreicht werden.

Wie gut ist die Laufwerksemulation?

Die Emulation der BDOS-Funktionen des CP/M auf dem PC ist noch lange nicht

vollständig, geschweige denn perfekt. In einigen Fällen wird der JOYCE beim

Zugriff auf umgeleitete Laufwerke also schlicht Mist liefern. Allerdings

betrifft das vor allem Systemaufrufe die selten(st) oder nur von sehr

hardwarenahen Programmen benutzt werden. Das sind vor allem Formatierungs-

programme und Diskeditoren und für die sind CASTOR und POLLUX nun wirklich

nicht gedacht.

Die folgende Liste gibt einen Überblick über all das, was nicht, nur einge-

schränkt oder anders als auf lokalen Laufwerken des JOYCE funktioniert.

- CP/M-Usernummern ignoriere ich zur Zeit noch vollkommen, es gibt die

Dateien auf dem simulierten Laufwerk unter allen Usernummern zu sehen.

- In den FCBs (File Control Blocks) werden nur die absolut notwendigen

Felder behandelt. Das eine oder andere Programm mag sich daran stören.

Standardaufrufe laufen aber ohne Probleme.

- Alle mit Date- & Timestamping und Passwords in Zusammenhang stehenden

Optionen (z. B. SFCB's), sowie die Vergabe von Directorylabels werden

nicht unterstützt.

- Da ich die serielle Schnittstelle des JOYCE für eigene Zwecke benutze

dürfen Anwenderprogramme nicht direkt auf sie zugreifen. Die entsprechen-

dem BDOS-Aufrufe können auf eine zweite srielle Schnittstelle des PC

umgeleitet werden. Programme die die BIOS-Einsprünge benutzen werden

aber auf die Nase fallen.

- Ist der Laufwerkscode im FCB beim Aufruf von FindFirst oder FindNext ein

'?', dann werden alle Einträge im Directory des aktuellen Laufwerks

gesucht (z.B. um das Directory-Label zu finden). Diese Funktion wird z.

Zt. nicht unterstützt. Die Implementierung ist auch etwas aufwendiger, da

dann alle Bytes im FCB, und nicht nur Name und Extension, gesetzt werden

müssen, denn Programme die diese Funtkionalität ausnutzen, wollen

normalerweise an die Interna des FCB heran.

- Für das simulierte Laufwerk mogle ich dem Anwenderprogramm den

Allocation-Vector von Laufwerk M: unter. Das ist nicht ganz fair und es

wird bestimmt das eine oder andere hardwarenahe Programm drüber stolpern,

aber was anderes fällt mir leider nicht ein.

- Selbiges gilt für den Disk-Parameter-Block.

Für Hardwarebastler

Für all diejenigen, die nicht vom Lötkolben lassen können, habe ich noch

drei Bastelideen:

Außer dem Takt von 4 MHz steht auf dem Erweiterungsbus des JOYCE auch noch

ein Takt von 32 MHz zur Verfügung. Dieser könnte durch ein einzelnes IC,

das Huckepack auf ein anderes in das Gehäuse der Seriell-/Parallel-Schnitt-

stelle gelötet wird, durch neun geteilt werden. Damit hätte man einen

Grundtakt von 3,5555 MHz. Das liegt 'nur' ca. 4% neben dem Grundwert des PC

und diese Abweichung sollte die serielle Schnittstelle gerade so noch

verkraften. Somit ständen dann im Prinzip alle Baudraten bis hinauf zu

115200 zur Verfügung. Dort oben wird die Luft dann aber für unseren kleinen

JOYCE sehr dünn. Für jedes zu übertragene Byte hätte der JOYCE dann gerade

mal 36 Taktzyklen zur Verfügung. Aber bis 28800 Baud könnte es mit Hoffen

und Beten (und 'ner Menge Codeoptimierung) eventuell reichen.

Weiterhin ist es möglich, dem JOYCE eine zweite serielle Schnittstelle zu

verschaffen. Im Z80-DART ist eine zweite Schnittstelle implementiert.

Zusätzlich sind nur die Pegelwandler von 0V/5V auf -12V/+12V nötig, die

ebenfalls Huckepack über den schon vorhandenen Pegelwandlern eingelötet

werden können. Sind die vom Z80-DART gelieferten 0V/5V genug, dann können

auch diese entfallen und es sind nur ein paar Beinchen des DART hochzu-

biegen und mit einer zusätzlichen Buchse zu verbinden. Die Serielle des

PC kann man, mit Hilfe von ein paar Dioden und Widerständen im Kabel, auch

mit 0V/5V ansteuern.

Der Haken ist allerdings, daß es für diese zweite Serielle weder Unter-

stützung vom CP/M, noch Steuersignale (RTS/CTS und den ganzen Quatsch)

gibt, diese werden nämlich für die parallele Schnittstelle verwendet. Man

könnte diese zweite serielle Schnittstelle aber, bei (winzig) kleinen

Änderungen im Quelltext der RSX, für CASTOR verwenden und hätte die normale

serielle Schnittstelle dann gleichzeitig für andere Aufgaben frei.

Für beide Basteltips kann ich eine Skizze liefern. Ich muß allerdings

dazusagen, daß ich weder die eine noch die andere Bastelei bisher

ausgeführt habe und daher für die Korrektheit der Vorschläge in keiner

Weise garantieren kann.

Ich selbst plane, eine 8255-PIO an meinen Joyce zu hängen und CASTOR und

POLLUX dann über eine LapLink-ähnliche Verbindung an einer Parallel-

schnittstelle des PC zu betreiben. Ich hoffe, damit eine recht deutliche

Geschwindigkeitssteigerung hinzubekommen.

Das ist inzwischen geschehen.

NOCHMAL ALLGEMEINES

Haftungsausschluß

Tja, ähh, garantieren kann ich nur dafür, daß CASTOR und POLLUX sowohl auf

dem JOYCE als auch auf dem PC Disketten- bzw. Festplattenplatz belegt. Daß

CASTOR und POLLUX auch das machen, und dann auch noch erfolgreich, was in

diesem Text beschrieben ist, ist schon nicht mehr so sicher. Und dafür, daß

CASTOR und POLLUX Dateien, FAT und Inhaltsverzeichnis sowie verwendete

Hardware, insbesondere die seriellen Schnittstellen ohne dauerhaften

Schaden neben sich existieren lassen, kann ich erst recht nicht

garantieren. Also, testet CASTOR und POLLUX, benutzet es, aber alles auf

eigenes Risiko. Ich habe mich bemüht ein funktionierendes Programm zu

erstellen, aber man weiß ja nie.

Umsonst, oder was?

Ich habe 'ne ganze Menge Zeit und auch die eine oder andere Nachtsitzung in

die Entwicklung von CASTOR und POLLUX investiert. Ich find's garnicht mal

so übel, was ich da wieder verbrochen hab', und darum laß ich mein

'(c) Andreß Freystatzky' auch drin stehen. Und ich mach' auch weiter. Eine

Version 1.x soll's mindestens geben, aber wenn ihr wollt, daß ich die auch

für jedermann verfügbar mache und nicht in meinem stillen Kämmerlein unter

Verschluß halte, dann müßt ihr mich schon ein wenig motivieren. Ich möchte

wenigstens wissen, was euch an der aktuellen Version noch stört, wo die

Bugs sind die mir noch nicht aufgefallen sind, was ich noch dazupacken

sollte oder könnte.

Wenn euch CASTOR und POLLUX jetzt schon gefallen, dann dürft ihr mir auch

ein Lob oder gar eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen. Zum Beispiel:

- Eine Postkarte aus eurem nächsten Urlaub

- 'ne weiße Crisp von Ritter-Sport

- Ein hübsches Bild von C. F. Gauß, dessen Geburtshaus bei mir

gleich um die Ecke stand. So ein Bild ist leicht zu finden,

gleich neben dem Portrait von Anette von Droste-Hülshoff ;-)

- Ach ja, ein paar 256kB oder 1MB SIPPs (!) könnte ich auch noch

gebrauchen.

Langer Rede kurzer Sinn: Macht doch mit CASTOR und POLLUX 0.96 was ihr

wollt. Solange ihr meine Urheberschaft nicht in Frage stellt und den

Copyrightvermerk nicht rauspatcht dürft ihr's benutzen, kopieren und

weitergeben so oft ihr Lust habt.

Der Quelltext

CASTOR und CD sind in Z80-Assembler und Turbo Pascal 3.0 unter CP/M auf dem

JOYCE geschrieben.

POLLUX in Turbo Pascal 6.0 unter MS-DOS 5.0 auf einem PC.

Die Quelltexte, sie umfassen zur Zeit ca. 200 kByte, sind leidlich

dokumentiert. An einigen Stellen gibt es noch recht abenteuerliche Hacks

die man eigentlich niemandem zeigen darf, wenn man seinen Ruf als

Programmierer behalten will.

Ich würde sie, zumindest im gegenwärtigen Zustand, nur ungern herausrücken.

Bei wirklichem Interesse läßt sich aber mit ein wenig Beharrlichkeit und

Quengelei eventuell was machen.

Der Autor

Falls ihr Fehler entdeckt habt, Verbesserungsvorschläge habt, einfach mal

meckern wollt, oder mich (was mich noch mehr freuen würde) mal ein wenig

loben wollt. Oder mir gar eine Kleinigkeit als Anerkennung für meine Arbeit

mit CASTOR und POLLUX schicken wollt, hier meine Adresse:

Andreß Freystatzky

Gertrudenstr. 27 a

Braunschweig

Wenn ihr wollt natürlich auch per eMail:

eMail: andress@joyce.de

-----------------------------------------------------------------------------